Предварительное обоснование строительства

СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР «НА МЕТИЗНОМ»

по проспекту им. В.И. Ленина в Центральном районе г. Волгограда

Сумма необходимых инвестиций  – 9 млн долл.

Срок окупаемости – 3-5 лет.

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Объект   -    Спортивно-оздоровительный центр

Место размещения - вдоль проспекта им. В.И. Ленина в Центральном районе г, Волгограда.

Основание для разработки ГО - договор от 16.09.2005 г.

задание на проектирование от 12.10.2005 г.

Климатический район строительства - III В.

Зона влажности в соответствии с СНиП II - 3 - 79** - сухая.

Нормативная глубина промерзания грунтов -1,2 м.

Нормативная снеговая нагрузка в соответствии со СНиП 2.01.07 - 85 - 70 кг/м2.

2. Генеральный план и благоустройство

2.1. Краткая характеристика участка

Участок, запрашиваемый для размещения спортивно-оздоровительного центра (СОЦ), находится в Центральном районе г. Волгограда по проспекту им. В.И. Ленина, магистраль пешеходно-транспортная, городского значения. С северо-востока участок ограничен проездом местного значения.

В настоящее время на участке находятся, одноэтажное здание кузнечно-механического цеха с пристройками, сооружение теплицы, одноэтажное здание заводского клуба, предполагаемые под снос для размещения спортивно-оздоровительного центра.

Деревья и кустарники, попадающие под снос, будут компенсированы новой посадкой, также как и благоустройство территории.

Рельеф участка с умеренным уклоном, в направлении к проспекту. Максимальная абсолютная отметка находится в Северо-западной части участка и составляет 51.27, а минимальная отметка 50,08 в Юго-восточной части участка.

Градостроительная ситуация, сложившаяся вокруг застраиваемого участка, сформирована, прилегающей территорией завода «ВЗТДиН», зданием торгового центра «Самос ТДиН», зданием заводского клуба, жилыми домами. Этажность зданий -1, 2,7,9 этажей.

Памятники архитектуры, истории и культуры вблизи со строительством СОЦ -отсутствуют.

Генеральным планом предусмотрена организация пешеходного пространства для посетителей нового, крупного спортивно-оздоровительного центра города.

На данном участке помимо спортивно-оздоровительного центра, предполагается размещение открытой автопарковки для посетителей центра вдоль главного фасада здания параллельно проспекту им. В.И. Ленина, благоустройство территории от остановки троллейбуса и маршрутного такси.

Кроме того, по периметру участка предполагается выполнить благоустройство территории с устройством озеленения и пешеходных дорожек для организации доступа к зданию. Также, предполагается благоустройство со стороны дворового фасада.

2.2. Инженерные сети

По территории участка жилого дома проводят следующие инженерные сети:

Вдоль пр. им. В.И. Ленина;

•     воздушные  линии электропередачи;

•    водопровод d - 600;

•     газопровод среднего давления d = 377;

•    телефонный кабель d - на топосъемке не указан;

•    канализация ливневая d = 1000;

3. АРХИТЕКТУРНО - ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ

3.1. Этажность, общие положения,

Данным проектным предложением предполагается 5-ти этажное здание спортивно-оздоровительного центра (включительно подвал и технический этаж).

Здание спортивно-оздоровительного центра представляет собой прямоугольное в плане, геометрические размеры 37,6 м х 94,62 м.

Входные группы для посетителей центра предполагается с главного фасада здания.

Помимо этого, со стороны дворового фасада здания предполагается организация самостоятельных входов в помещения подвала.

В состав помещений центра входят:

Первый этаж: входные тамбуры; лифтовые холлы; рецепция (зона приема посетителей); бассейн со вспомогательными к нему помещениями; спорт-кафе на 50 мест (зона обслуживания посетителей и подсобные зоны бара, сан.узлы); зал катка

со вспомогательными к нему помещениями.

Второй этаж: Тренажерный зал, большой и малый залы для групповых занятий;

кабинеты медперсонала; помещения тренеров.

Третий этаж: центр красоты в составе, кабинета массажа, салона красоты, солярия, кабинеты мед.персонала, зала релаксации.

Для создания колоритного архитектурного образа спортивно-оздоровительного центра проектом предусматривается применение в отделке фасадов современных материалов и красок. На главном фасаде размещается объемный рекламный текст.

Вокруг всего здания обеспечен пожарный проезд.

3.2. Функциональное назначение объекта

В связи с расположением участка в центре города, предлагается следующий функциональный состав объекта:

- бассейн со вспомогательными помещениями;

- ледовый каток;

- медицинские помещения;

- спорт кафе на 50 мест;

- тренажерные залы с со вспомогательными помещениями;

- открытые стоянки для легкового автотранспорта.

Данный   состав   объекта   обеспечен   необходимым   количеством вспомогательных, складских и технических помещений.

Предварительная общая площадь здания и баланс площадей по функциональным группам, приведены в таблице технико-экономических показателей. Данные количественные характеристики будут уточняться на следующих стадиях проектирования.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

Конструктивная схема проектируемого спортивно-оздоровительного центра -каркасная (возможна каркасная, уточнение будет на следующих стадиях проектирования), стены здания - кирпичные, плиты перекрытия и покрытия -сборные железобетонные пустотные.

Ограждающие конструкции - кирпичная стена с эффективным утеплителем по типу «вентилируемый фасад».

Светопрозрачные конструкции - витражные и оконные системы с переплетами из алюминиевых конструкций с заполнением стеклопакетами, с прозрачным стеклом.

5. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Здание II степени огнестойкости. Планировка соответствуют действующим нормам и правилам в направлении и протяженности эвакуационных выходов.

6. ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Проектируемый СОЦ должен быть обеспечен всеми необходимыми для нормального функционирования инженерными системами и оборудованием.

Месторасположение объекта позволяет полностью удовлетворить потребности внутренних инженерных систем (вода, канализация, электроэнергия и т.д.) здания от существующих городских инженерных сетей, теплоснабжение от собственной крышной котельной.

6.1. Система отопления.

Проектом предусматривается снабжение теплом от собственной крышной котельной. Система отопления СОЦ предусмотрена двухтрубной, тупиковой с нижней разводкой. В качестве нагревательных приборов предлагается использовать конвекторы типа «Аккорд» отечественного производства.

6.2. Водоснабжение.

Внутренний хозяйственно-питьевой водопровод предусмотреть объединенным с противопожарным.

Трубопроводы внутренней системы хозяйственно-питьевого водопровода предусмотрены из оцинкованных труб по ГОСТ 3262-75*.

Наружные сети водоснабжения и точка подключения к городским сетям, согласно техническим условиям районного ВКХ.

6.3. Канализация (хозяйственно-питьевая).

Внутренняя система хозяйственно-бытовой канализации предусмотрена из современных материалов и сан.фаянса (умывальники, унитазы и т.д.). Стояки канализационные, в том числе и выпуски до первого колодца предусмотреть из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6941- 91.

Точка подключения к городским сетям канализации, согласно техническим условиям районного ВКХ,

6.4. Горячее водоснабжение.

Система горячего водоснабжения предусматривается от собственной крышной котельной из оцинкованных водогазопроводных труб, соответствующих диаметров по ГОСТ 3262-75* Магистральные трубопроводы и стояки изолируются.

6.5. Система вентиляции.

Система вентиляции в СОЦ предусматривается с естественным побуждением, вытяжка из сан.узлов осуществляется посредством каналов, приток через фрамуги и смежные помещения.

Система вентиляции в спорт-кафе предполагается приточно-вытяжная с механическим побуждением обособлено от системы вентиляции здания.

6.6. Ливневая канализация.

Отвод атмосферных осадков с кровли СОЦ и с застраиваемого участка будет осуществляться непосредственным подключением системой внутренних водостоков к существующим сетям ливневой канализации.

6.7. Электроснабжение

Проектом предполагается рабочее, наружное электроосвещение.

8 РЕШЕНИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ПОСЕТИТЕЛЕЙ.

Проектом предусматриваются мероприятия оговоренные в изменении №3 СНиП 2,08.01-89* по обеспечению среды жизнедеятельности маломобильных посетителей,

Благодаря запроектированным пандусам, примыкающим к входным группам подъездов, обеспечивается свободный доступ инвалидов и маломобильных групп населения здание. Уклон пандуса выполнен согласно СНиП 2.08.01- 89*

- ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование | Ед.измерения |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Площадь отведенного участка ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ ЗАВОД ТРАКТОРНЫХ ДЕТАЛЕЙ И НОРМАЛЕЙ» К№ 04-10-03 | 179 106,0м кв. |
| Площадь отводимого участка под строительство СОЦ | 10 105,1 м кв. |
| Площадь дорожного асфальтового покрытия, включая автопарковку на 50 мест. | 9 860,50 м кв. |
| Площадь тротуаров и площадок | 3 500,00 м кв. |
| Площадь озеленена | 1 264,00 м кв. |
| Этажность | 4 |
| Площадь застройки | 2 832,90 м кв. |
| Общая площадь здания | 9 934,60 м кв. |
| Строительный объем | 36 908 м куб. |
| в т.ч. подвал | 4 650 м куб. |